消防計画

令和　　年　　月　　日作成

第１章　総　則

第１条　目的

この計画は、消防法第８条第１項に基づき、①　　　　　　　　　の防火管理についての必要事項を定め、火災、地震、その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ることを目的とする。

第２条　消防計画の適用範囲

この計画は、①　　　　　　　　　に勤務し、又は出入りするすべての者に適用するものとする。

第３条　管理権原者及び防火管理者の業務と権限

１．管理権原者

（１）　管理権原者は、①　　　　　　　　　の防火管理業務について、すべての責任を持つものとする。

（２）　管理権原者は、管理的又は監督的な立場にあり、かつ、防火管理業務を適正に遂行できる権限を持つものを防火管理者として選任して、防火管理業務を行わせなければならない。

（３）　管理権原者は、防火管理者が消防計画を作成（変更）する場合、必要な指示を与えなければならない。

（４）　防火上の建物構造や消防用設備等・特殊消防用設備等の不備・欠陥が発見された場合は、速やかに改修しなければならない。

２．防火管理者

防火管理者は、この計画の作成及び実行についてのすべての権限を持って、次の業務を行う。

（１）　消防計画の作成（変更）

（２）　消火、通報、避難誘導などの訓練の実施

（３）　火災予防上の自主検査の実施と監督

次の項目を実施し、不備・欠陥箇所がある場合は、改修をしなければならない。

ア　建物　②

イ　防火設備　③

ウ　避難施設　④

エ　電気設備　⑤

オ　危険物施設　⑥

カ　火気を使用する設備器具（以下「火気設備器具」という。）

⑦

キ　消防用設備等・特殊消防用設備等

⑧

（４）　消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検・整備及び立会い

（５）　改装工事など工事中の立会い及び安全対策の樹立

（６）　火気の使用、取扱いの指導、監督

（７）　収容人員の適正管理

（８）　⑨　　　　　　　　に対する防災教育の実施

（９）　防火管理業務従事者（防火担当責任者、火元責任者等）に対する指導、監督

（10）　管理権原者への提案や報告

（11）  放火防止対策の推進

（12）  その他防火管理について必要な事項

第４条　消防機関との連絡等

１．消防機関への報告・連絡する事項

防火管理者は、次の業務について消防機関への報告、届出及び連絡を行うものとする。

- 防火管理者を定めたとき、又はこれを解任したとき。

- 消防計画を作成したとき、又は次の事項を変更したとき。

ア　防火管理者又は管理権原者を変更したとき。

イ　自衛消防組織の大幅な変更をしたとき。

ウ　用途の変更、増築、改築、模様替えによる消防用設備等・特殊消防用設備等の点検・整備、避難施設の維持管理及び防火上の構造の維持管理に関する事項の変更をしたとき。

- 自衛消防訓練時における事前通報及び指導の要請をするとき。

- 消防用設備等点検結果報告を　　年※１に1回報告するとき。

- 防火対象物定期点検結果報告を　　年※２に1回報告するとき。

- その他防火管理について必要事項

２．防火管理維持台帳の作成、整備及び保管

防火管理者は、消防機関へ報告した書類及び防火管理業務に必要な書類等を本

計画とともに取りまとめて、防火管理維持台帳を作成し、整理し保管すること。

第2章　予防管理対策

第5条　火災予防上の点検・検査

１．日常の火災予防

（１）防火管理者のもと防火担当責任者、火元責任者が行う日常の任務は、別表１のとおりとする。

（２）別表１は⑨　　　　　　　に配布し、さらに休憩室など見やすい場所に掲示する。

２．自主的に行う検査・点検

（１）火災予防上の自主検査

自主検査は、日常的に行う検査と定期的に行う検査に分けて行い、維持管理を行う。

ア　日常的に行う検査は、別表２『自主検査チェック表（日常）「火気関係」』及

び別表３『自主検査チェック表（日常）「閉鎖障害等」』に基づき、各担当区域の火元責任者がチェックする。

①　「火気関係」のチェックは毎日終業時に行う。

②　「閉鎖障害等」のチェックは１日２回行う。

イ　定期的に行う検査は、別表４「自主検査チェック表（定期）」に基づき各担当区域の火元責任者がチェックする。

実施時期は、　　月と　　月の年２回とする。

ウ　防火担当責任者は、火元責任者の実施した自主検査の結果を確認し、防火管理者に報告するものとする。

（２）消防用設備等・特殊消防用設備等の自主点検

消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検のほかに、自主点検を実施する。

ア　自主点検は、別表５「消防用設備等・特殊消防用設備等自主点検チェック表」に基づき自主点検検査員がチェックする。

イ　実施時期は、　　月と　　月の年２回とする。

３．防火対象物の法定点検及び消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検

（１）　防火対象物の法定点検は、⑩　　　　　　　　　　　に委託して行う。

（２）　消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検は　⑪

委託して別表６により行う。

（３）　防火管理者は、　防火対象物及び消防用設備等・特殊消防用設備等の点検実施時に立ち会わなければならない。

４．報告等

（１）　自主検査、自主点検及び法定点検の実施者は、定期的に防火管理者に報告する。

ただし、不備・欠陥部分がある場合は、速やかに防火管理者に報告する。

（２）　防火管理者は、報告された内容で不備・欠陥部分がある場合は、管理権原者に報告し改修しなければならない。

（３）　防火管理者は、不備・欠陥部分の改修及び予算措置に時間のかかるものについては、管理権原者の指示を受け、改修計画を樹立する。

第６条　厳守事項

１．　従業員等が守るべき事項

（１）　⑨　　　　　　　　　　　　は、避難口、廊下、階段などの避難施設と防火戸、防火シャッターなどの防火設備が有効に機能するように次の事項を行わなければならない。

ア　⑫　　　　　　　　　　　　　　　　　　には、物品※３を置かない。

イ　階段等への出入口に設けられている扉の開閉（熱・煙等により自動的に閉まる扉を含む。）を妨げるように物品が置いてある場合は、直ちに除去する。

ウ　防火シャッターの降下位置又はそのすぐ近くに物品が置いてある場合は、直ちに除去する。

エ　上記において物品を容易に除去できない場合は、直ちに防火管理者に報告する。

- 火気管理等

ア　喫煙管理について常に注意し、火気設備器具の自主検査と合わせて、終業時に全員が吸殻の点検を行う。また、吸殻の回収は一定時間ごとに行い、他のごみと分別処理をする。

イ　喫煙は指定された場所で行い、歩行中の喫煙は絶対行わない。

ウ　火気設備器具は、使用する前後に点検を行い、安全を確認する。

エ　火気設備器具は指定された場合で使用する。

オ　燃焼器具等を使用する場合は、周囲を整理整頓するとともに、可燃物に接近して使用しない。

カ　危険物品は、持ち込まない、持ち込ませない。

キ　その他※４

（３）　防火管理者への連絡、承認事項

次の事項を行う者は防火管理者へ事前に連絡し、承認を受けなければならない。

ア　指定された場所以外で、臨時的に火気を使用するとき。

イ　各種火気設備器具を新設又は増設するとき。

ウ　危険物等を使用するとき。

エ　その他※５

（４）　放火防止対策

ア　死角となる廊下、階段室、トイレ等に可燃物を置かない。

イ　物置、空室、雑品倉庫等の施錠を行う。

ウ　建物内外の整理整頓を行う。

エ　トイレ、洗面所の巡視を定期又は不定期に行う。

カ　防火担当責任者、火元責任者又は最終帰宅者による火気及び施錠の確認を行う。

キ　その他※６

２．　防火管理者等が守るべき事項

（１）　収容人員の管理※７

（２）　工事中の安全対策の樹立

ア　防火管理者は、工事を行うときは、工事中の安全対策を樹立する。

また、次に掲げる事項の工事を行うときは、事前に「由布市消防本部予防課」に相談し必要に応じて「消防計画の変更届出」又は、「工事中の消防計画」を行う。

①　増築、改築又は模様替え等を行うとき。

②　消防用設備等・特殊消防用設備等の増設等の工事に伴い、当該設備の機能　　　　を停止させるとき又は機能に著しく影響を及ぼすとき。

イ　工事人等の厳守事項

防火管理者は、工事人に対し、次の事項を周知し厳守させる。

①　溶接・溶断など火気を使用して工事を行う場合は、消火器等を準備して消火できる体制を確保すること。

②　工事を行う者は、防火管理者が指定した場所以外では、喫煙、火気の使用等を行わないこと。

③　工事場所ごとに火気の取扱責任者を指定し、工事の状況について、定期に防火管理者に報告されること。

④　危険物等を持ち込む場合は、その都度、防火管理者の承認を受けること。

⑤　放火を防止するために、資機材等の整理整頓をすること。

（３）　火気の使用制限

防火管理者は、次の事項について指定又は制限することができる。

ア　喫煙場所及び喫煙禁止場所の指定

イ　火気設備器具の使用禁止場所及び使用場所の指定

ウ　危険物の貯蔵又は取扱い場所の指定

エ　工事等の火気使用の禁止又は制限

オ　その他必要と認められる事項

（４）　その他

ア　※８防火戸・防火シャッターの閉鎖範囲や閉鎖位置を床面などに必ず明示する。

イ　避難経路図を作成し、⑬　　　　　　　　　　　　　　　　　などに掲出する。

ウ　火災時の連絡体制表を作成し、防火管理者及び工事人が共有し、通報に対し

て万全な体制を整えること。

オ　その他　※９

第７条　自衛消防組織

１．　組織の編成

自衛消防組織の編成（警戒宣言が発せられた場合の組織を含む）は、別表７のとおりとし、この別表は、⑭　　　　　　　　　　　　　　　　などの見やすいところに掲示する。

２．　自衛消防活動

消火・通報・避難誘導等の担当者は、別表７により行動する。

（１）　通報・連絡班

ア　火災が発生したときは、各通報連絡担当又は火災を発見した者は、１１９番通報、内線電話により事務室へ火災の状況を通報、するとともに、周囲の者に連絡する。

イ　事務室の勤務員は、消防機関へ通報するとともに、放送設備等により出火場所や消火・避難誘導などを指示する。

ウ　「ぼや」で消えた場合であっても、消防機関へ通報する。

エ　管理権原者、防火管理者が不在のときは、緊急連絡一覧表により、管理権原者、防火管理者へ連絡する。

オ　その他　※１０

（２）　初期消火班

ア　初期消火担当者は、出火場所に急行し、積極的に初期消火活動を行う。

イ　初期消火担当者は、近くにある⑮　　　　　　　　　　　を用いて消火する。

（３）　避難誘導班

ア　避難誘導担当者は、避難経路図に基づいて、避難誘導する。

イ　⑯　　　　　　　　　　を使用して落ち着いて行動するよう誘導する。

ウ　避難方向が、わかりにくいときは、曲がり角などに誘導員が立って、誘導する。

エ　避難誘導担当者は、負傷者及び逃げ遅れた者の確認を行い、自衛消防隊長に報告する。

オ　その他　※１１

（４）　安全防護班

逃げ遅れた者がいないことを確認した後、ドア、防火戸等を閉鎖する。

（５）　応急救護班

ア　応急救護担当は、負傷者の応急手当を行い、救急隊と連絡を密にして、負傷者を速やかに運ぶことができるようにする。

イ　応急救護担当は、負傷者の氏名、負傷程度など必要事項を記録する。

ウ　⑰　　　　　　　　　　　　　　　　に救護所を設置する。

（６）　救出、救護班

応急救護担当は、地震時において前（５）の任務のほか、次の活動を行う。

ア　倒壊現場付近では、消火器・水バケツ等を用意し、不測の事態に備える。

イ　救出の優先順位は、人命への危険が切迫している者からとし、多数の要救助者がいる場合は、救出作業が容易な人を優先する。

３．　自衛消防隊の活動範囲

（１）　自衛消防隊の活動範囲は、当該事業所の管理範囲内とする。

（２）　近接する建物等からの火災で延焼を阻止する必要がある場合は、設置されている消防用設備等を有効に活用できる範囲で、自衛消防隊長の判断に基づき活動する。

第８条　休日、夜間の防火管理体制

緊急連絡先　　ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　氏名

１．　休日、夜間に在館者がいる場合

（１）　休日、夜間の防火管理体制

休日、夜間の防火管理体制は、定期に巡回する等火災予防上の安全を確保する。

（２）　休日、夜間自衛消防活動

休日、夜間自衛消防活動は、勤務している者など建物内にいる者全員で次の初動措置を行う。

ア　通報連絡

火災が発生したときは、直ちに消防機関に通報するとともに、他の勤務者に火災の発生を知らせ、さらに緊急連絡一覧表により関係者に速やかに連絡すること。

イ　初期消火

全員が協力して⑮　　　　　　　　　を有効に活用し適切な初期消火を行うとともに防火戸などの閉鎖を行うこと。

ウ　避難誘導

工事、点検等のため入館者がある場合は、⑯　　　　　　　　　　を使用して火災を知らせ、避難方向等を指示する。

エ　消防隊への情報提供等

消防隊に対し、火災発見の状況、延焼状況等の情報及び資料等を速やかに提供することともに、出火場所への誘導を行うこと。

２．　休日、夜間に無人となる場合

休日、夜間において無人となる場合は、⑱　　　　　　　　　　からの通報により

火災発生等の連絡を受けた防火管理者は、直ちに現場に駆けつけなければならない。

第９条　地震対策

１．　日常の地震対策

（１）　地震対策を実施する責任者は、⑲　　　　　　　　　　　　　　とする。

（２）　地震時の災害を予防するため、次の事項を実施する。

ア　ロッカー、その他の転倒防止措置を行う。

イ　窓ガラスの飛散防止措置及びその他の落下防止措置を行う。

ウ　高所に置かれた重量物は低所に移動する。

エ　火気設備器具等からの出火防止措置を行う。

オ　危険物等（少量危険物）の流出、漏えい防止措置を行う。

（３）　地震時の非常用物品等を確保し、有事に備えること、また、定期に点検整備を実施すること。

| 備蓄品目 | 数 量 | 備蓄場所 |
| --- | --- | --- |
| １ 飲料水（一人１日当り３ℓ） |  | ⑳ |
| ２ 非常用食料（缶詰・乾パン等） |  |  |
| ３ 救急用品（三角巾・包帯・医薬品・絆創膏・ガーゼ・はさみ等） |  |  |
| ４ 懐中電灯 |  |  |
| ５ 携帯用ラジオ |  |  |
| ６ 携帯用拡声器 |  |  |
| ７ 救出用資機材（スコップ・つるはし・ハンマー・金てこ・鉄パイプ・ロープ） |  |  |
| ８ 非常用物品 （手袋・ヘルメット・缶きり・ナイフ） |  |  |

２．　地震後の安全措置

（１）　地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。

（２）　出火防止

ア　火気設備器具の直近にいる職員は、元栓・器具栓を閉止又は電源遮断を行い各火元責任者はその状況を確認し、防火担当責任者へ報告する。

イ　その他　※１２

（３）　出火状況の確認、けが人の発生状況を確認し、防火担当責任者へ報告する。

（４）　地震動終了後、防火担当責任者等は、二次災害の発生を防止するため、建物、火気設備器具及び危険物施設等について点検・検査を実施し、異常が認められた場合は応急措置を行う。

（５）　各設備器具は、安全を確認した後、使用する。

（６）　防火管理者は、被害の状況を防火担当責任者等に報告させ、把握する。

また、避難経路の確保を行う。

３．　地震時の活動

地震時の活動は、前記「自衛消防活動」によるほか、次の事項について行う。

（１）　情報収集等

予報連絡担当は、次のことを行う。

ア　テレビ、ラジオなどにより、情報の収集を行う。

イ　混乱防止を図るため、必要な情報は職員及び児童生徒に知らせる。

（２）救出、救護

ア　救出、救護活動にあたっては、応急救護班を中心として、他の自衛消防隊員も活用して実施する。

イ　負傷者が発生した場合は、応急手当を行うとともに、地震時の被害状況により緊急を要するときは、救護所、医療機関に搬送する。

ウ　地震時の災害規模によって、消防隊等による救出が困難であると予想される場合は、救出資機材を活用して救出作業を行う。

（３）　避難誘導等

ア　各避難誘導担当は、　　　　　　　　の混乱防止に努めるとともに、次のことを行う。

①　　　　　　　　　を落ち着かせ、自衛消防隊長から避難命令があるまで、安全な場所で待機させる。

②　　　　　　　　　を、一時避難場所⑰　　　　　　　　　　　　　　に誘導し、また、広域避難場所　　　　　　　　までの順路、道路状況、地域の被害状況について説明する。

③　避難は、由布市長の避難命令又は自衛消防隊長の命令により行う。

④　避難誘導は、　　　　　　　　の先頭と最後尾に職員を配置して行う。

⑤　避難には、車両等は使用せず全員徒歩とする。

イ　各安全防護担当は、避難通路に落下、倒壊した物品などで避難上支障となるものの除去を行う。

４．　その他　※１３

５．　警戒宣言が発せられた場合の対応措置

警戒宣言が発せられた場合、自衛消防隊は別表７に定める任務を行う。

（１）　警戒宣言が発せられた場合における営業方針

（２）　関係者・お客等に対する警戒宣言が発せられた場合の情報の伝達方法

ア　観客に対する情報の伝達に先立ち、まず⑨　　　　　　へは⑯

で伝達する。

イ　観客等に対する情報の伝達時間は、各階の避難誘導担当の配置完了後とし、別記２の放送文により⑯　　　　　　　　　　　伝達する。

（３）　地震による被害の防止措置

ア　地震により、火災発生のおそれのある火気設備機器は、原則として使用を中止し、やむを得ず使用する場合は、最小限とする。

イ　被害防止措置の内容

（ア）窓ガラス等の破損、散乱防止措置

（イ）照明器具、ロッカー、書棚、ＯＡ機器、物品などの転倒・落下防止措置

（ウ）その他として、避難通路の確保及び非常口を開放する。

第１０条　防火・防災教育

防火管理者は、職員等の防火知識並びに消防技術及び震災対応措置の向上を図るため、防火・防災に関する教育及び訓練を行う。

１．　防火管理者等が行う防火・防災に関する教育は、次により実施する。

防火・防災教育の実施時期・実施者・実施対象者・実施回数は、次表のとおりとする。

| 対象者 | 実施時期 | 実施回数 | 防火管理者 | 防火担当責任者 | 火元責任者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新入従業員 | 採用時 | 採用時１回 |  |  |  |  |
| 従業員 | 月 、 月 | 年２回 |  |  |  |  |
|  | 朝礼時 | 必要の都度 |  |  |  |  |
| 備 考 | ○印は、実施対象者を示す。 |  |  |  |  |  |

２．　自衛消防隊員等の育成

（１）　自衛消防組織

管理権限者は、災害時において円滑に自衛消防活動を行うため、自衛消防組織の整備を図るとともに、自衛消防隊員の育成を推進するものとする。

３．　防火・防災の内容及び実施方法

（１）防火・防災教育の内容は実施者の任部分担を定め、概ね次の項目について教育する。

ア　消防計画について

(ア）⑨　　　　　　　　　　守るべき事項について

（イ）火災発生時の対応（役割、実施事項等）について

（ウ）その他火災予防上必要な事項

（２）　防火・防災教育の実施方法

①新入職員の採用時に実施する。

②毎日の朝礼時に実施する。

第１１条　訓練

１．訓練の実施時期等

（１）　訓練の実施時期・実施者・実施対象者・実施回数は、次表のとおりとする。

| 訓練の種別 | 実施時期 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 消火訓練 通報訓練 避難訓練 その他の訓練 総合訓練 | 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 | - 別記１により、実施する。 - その他の訓練は、安全防護及び応急救護訓練を実施する。 - 総合訓練は、大規模地震を想定した訓練も合わせ実施する。 |

（２）　訓練の実施時期に合わせ、警戒宣言が発せられた場合を想定した部分訓練を

年２回以上、総合訓練を年１回以上実施するものとする。

（３）　防火管理者は、訓練指導者を指定して、訓練の実施にあたらせる。

（４）　訓練の参加者

ア　自衛消防隊員

イ　⑨　　　　　　　、パート、アルバイト（ロ－テーションを組み⑨　　　　　　が体験できるようにする。）

（５）　防火管理者は、各種訓練を実施する場合はあらかじめ「消防訓練実施計画報告書」により、また、その実施結果については「消防訓練実施結果報告書」により、それぞれ由布市消防署に報告すること。

また、訓練を実施しようとするとき、あらかじめその旨を由布市消防署へ通報する。

２．　訓練時の安全対策

訓練指導者は自衛消防隊長とし、訓練時における自衛消防隊員の事故防止等を図る

ため、次の安全管理を実施する。

（１）　訓練実施前

ア　訓練に使用する施設、資機材及び設備等は、必ず事前に点検を実施する。

イ　事前に自衛消防隊員やその他の参加者の健康状態を把握し、訓練の実施に支障があると判断した場合は、必要な指示又は参加させない等の措置を講じる。

（２）　訓練実施時

ア　訓練実施時において、使用資機材及び訓練施設等に異常を認めた場合は、直ちに訓練を中止するとともに必要な措置等を講じること。

イ　訓練指導者は補助者等を要所に配置し、各操作などの安全を確認すること。

（３）　訓練終了後

使用資機材収納時には、手袋・保安帽を装着させるなど十分に安全を確保させる。

３．　訓練の実施結果

（１）　防火管理者は、自衛消防訓練終了後直ちに実施結果について検討し、別表８「自衛消防訓練実施結果表」に記録し、以後の訓練に反映させるものとする。

（２）　防火管理者は、訓練終了後、訓練内容等について、検討会を開催する。

付　　則

この消防計画は、令和　　年　　月　　日から施行する。